#include <Arduino.h>

HardwareSerial radarSerial(2);

// Pins

#define BUTTON_PIN 4

#define BUZZER_PIN 5

// Fall confirmation time

#define FALL_CONFIRM_TIME 3000

bool emergency = false;

bool movementSeen = false;

unsigned long stationaryStart = 0;

uint16_t read16(uint8_t low, uint8_t high)

{

return low | (high << 8);

}

void resetSystem()

{

emergency = false;

movementSeen = false;

stationaryStart = 0;

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

Serial.println();

Serial.println("============================");

Serial.println("SYSTEM RESET");

Serial.println("Emergency cleared");

Serial.println("STATUS: SAFE");

Serial.println("============================");

Serial.println();

}

void setup()

{

Serial.begin(115200);

radarSerial.begin(256000, SERIAL_8N1, 16, 17);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

Serial.println();

Serial.println("================================");

Serial.println("RAKSHA - FALL DETECTION SYSTEM");

Serial.println("================================");

Serial.println("Radar: HLK-LD2410C");

Serial.println("Mode: FALL DETECTION");

Serial.println("Confirmation: 3 seconds");

Serial.println("System READY");

Serial.println();

}

void loop()

{

// RESET BUTTON

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)

{

delay(50);

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)

{

resetSystem();

while (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)

{

delay(10);

}

}

}

static uint8_t frame[64];

static int index = 0;

while (radarSerial.available())

{

uint8_t data = radarSerial.read();

if (index == 0 && data != 0xF4)

continue;

frame[index++] = data;

if (index >= 4)

{

if (frame[0] != 0xF4 ||

frame[1] != 0xF3 ||

frame[2] != 0xF2 ||

frame[3] != 0xF1)

{

index = 0;

continue;

}

}

if (index >= 6)

{

uint16_t length =

read16(frame[4], frame[5]);

if (length > 50)

{

index = 0;

continue;

}

int totalLength =

6 + length + 4;

if (index >= totalLength)

{

if (frame[totalLength - 4] == 0xF8 &&

frame[totalLength - 3] == 0xF7 &&

frame[totalLength - 2] == 0xF6 &&

frame[totalLength - 1] == 0xF5)

{

if (length >= 13 &&

frame[6] == 0x02 &&

frame[7] == 0xAA)

{

uint8_t state = frame[8];

uint16_t movingDistance =

read16(frame[9], frame[10]);

uint8_t movingEnergy =

frame[11];

uint16_t stationaryDistance =

read16(frame[12], frame[13]);

uint8_t stationaryEnergy =

frame[14];

uint16_t detectionDistance =

read16(frame[15], frame[16]);

if (state == 0)

{

if (!emergency)

{

Serial.println("STATUS: SAFE");

}

movementSeen = false;

stationaryStart = 0;

}

else if (state == 1 || state == 3)

{

if (!emergency)

{

Serial.println("TARGET: MOVING");

Serial.println("STATUS: MONITORING");

}

movementSeen = true;

stationaryStart = 0;

}

else if (state == 2)

{

if (!emergency)

{

Serial.println("TARGET: STATIONARY");

if (movementSeen)

{

if (stationaryStart == 0)

{

stationaryStart = millis();

Serial.println(

"Possible fall: "

"stationary timer started");

}

unsigned long elapsed =

millis() - stationaryStart;

Serial.print(

"Stationary Time: ");

Serial.print(

elapsed / 1000);

Serial.println(" sec");

if (elapsed >= FALL_CONFIRM_TIME)

{

emergency = true;

digitalWrite(

BUZZER_PIN,

HIGH);

Serial.println();

Serial.println(

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!");

Serial.println(

"FALL CONFIRMED");

Serial.println(

"Person remained stationary");

Serial.println(

"Emergency alert required");

Serial.println(

"BUZZER: ON");

Serial.println(

"Press RESET button");

Serial.println(

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!");

Serial.println();

}

}

}

}

if (!emergency)

{

Serial.print("Moving Distance: ");

Serial.print(movingDistance);

Serial.println(" cm");

Serial.print("Stationary Distance: ");

Serial.print(stationaryDistance);

Serial.println(" cm");

Serial.print("Detection Distance: ");

Serial.print(detectionDistance);

Serial.println(" cm");

Serial.print("Moving Energy: ");

Serial.println(movingEnergy);

Serial.print("Stationary Energy: ");

Serial.println(stationaryEnergy);

Serial.println("----------------------------");

}

}

}

index = 0;

}

}

if (index >= 64)

index = 0;

}

}